Boulevard Sainctelette, 73-75

7000 Mons

Tél: 02/549.76.70

E-mail : materiel@partenamut.be

Notice de mise en marche du lève-personne

Mise en charge

Pour mettre en charge le lève personne, voici les étapes à réaliser après le signal sonore de la batterie :

- Branchez la prise de courant

- Appuyez sur le bouton rouge

- Attendre que seul le témoin vert soit allumé (pendant la charge les témoins vert et orange sont allumés simultanément)

- Une fois la batterie chargée, retirez la prise de courant

Utilisation du lève personne

Pour utiliser le lève personne, veillez à ce que les étapes suivantes aient bien été réalisée :

- Tournez d’un quart de tour le bouton rouge de la batterie pour le débloquer

- Veillez à ce que la prise de courant soit bien débranchée

- Bloquez les roues

- Une fois l’utilisation du lève-personne terminée, appuyez sur le bouton rouge de la batterie (cela permet d’éviter que celle-ci se décharge toute seule)